Отчет №6 Основы электроники

Подготовлено Маргаритой Мищенко

Группа ИУ7-35Б

Вариант 27

Цель работы:

Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах.

Эксперимент 3

Исследование влияния температуры на положение рабочей точки каскада с общим эмиттером биполярного транзистора

Собираем схему с стабилизацией тока базы.

Ек = 10 В, Uб = 631.568 mВ,  Iб = 79uA (ток базы),  Iк = 10.269 mA

Rb = (Ek – Ub) / Ib = 118587 Оm

Rk = (Ek – Urt) / Ik =  487 Оm

Проведем качественный анализ работы усилительного каскада при изменении амплитуды входного сигнала, увеличив амплитуду входного сигнала в двадцать раз.

Ек = 10 В,  Iд = Ib * 10 = 79 uA * 10 = 790 uA ,  Uб = 0.8 В

R2 + R3 = Ek /  Id

R2 / R3 = Ek / Ub

Эксперимент 4

Ключ на биполярном транзисторе

Rк = 1кОм,  Ек = 5 В, Uвх = 5 В, S = 1, β = 111.12, Uкэ = 0.2 В

Iк нас = (Ек - Uкэ)/Rк = 4,8 мА

Iб нас = Iк нас/β = 0.043 мА     Rб =  (Uвх -  Uбэ) / (Iб нас * S) = 98 кОм

При S = 2             R1 = 49 кОм  При S = 5                R1 = 19.8 кОм

При S = 20                R1 = 4.9 кОм S = 100                R1 = 0.98 кОм

Эксперимент 5

Повышение быстродействия ключа на биполярном транзисторе.

Влияние на фронты включение диода Шоттки  1N5711.

При S=1

S=2

S = 5

S = 20

Эксперимент 6

Изучение влияния обратных связей в ключевой схеме на биполярном транзисторе. На схеме представлена модель симметричного транзисторного мультивибратора, генерирующего импульсы с частотой примерно 1кГц, при заданном напряжении питания 12 В.

C = 20 nФ

Влияние транзистора (ключа) на период колебаний.

Заменим транзистор Q2T312A на q2t208j.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие элементы имеют основное влияние на частоту мультивибратора? 

Конденсаторы в схеме. 

2. Как влияет замена транзистора на параметры колебания? 

Период колебаний меняется в зависимости от используемого транзистора. Это зависит от емкости коллекторного перехода 

транзистора. Для высокочастотных транзисторов она меньше, следовательно меньше и период колебаний выходного импульса. 

3. Чем отличается работа математической модели мультивибратора от реального устройства? 

Математические модели мультивибратора отличаются от реальных необходимостью введения разбаланса в плечах, чтобы колебания возникли, в редакторе начальных условий.